ACO KerbDrain

Монолитен отводнителен бордюр тип HB 200

# Текст за спецификации

Монолитен отводнителен бордюр от една част от полимербетон

Kлас на натоварване от A15 до D 400, съгласно БДС EN 1433

За отводняване на мостове

С отвор за временно отводняване по време на строителство

100% водоплътен

Цвят: сив

Номинална ширина 20 cm                                                                                                              Строителна ширина 26 cm

Дължина 50 cm

Строителна височина 22 cm

ACO KerbDrain

отводнителен бордюр тип HB 200 –

ревизионен елемент

Текст за спецификации

Ревизионен елемент за монолитен отводнителен бордюр с капак  от чугун

Материал: полимербетон

Цвят: сив

Клас на натоварване  D400, съгласно

БДС EN 1433:2003

Със два заготвени отвора DN 150  с проводимост 13,6 l/s

за вертикална тръбна връзка

Дължина 50 cm

Строителна ширина 26 cm

Строителна височина 22 cm

KerbDrain

отводнителен бордюр тип HB 200 –

ревизионен елемент – дълбока база

Текст за спецификации

Ревизионен елемент за монолитен отводнителен бордюр с капак  от чугун

Материал: полимербетон

Цвят: сив

Клас на натоварване  D400, съгласно

БДС EN 1433:2003

Със два заготвени отвора DN 150  с проводимост 15,1 l/s

за вертикална тръбна връзка

Дължина 50 cm

Строителна ширина 26 cm

Строителна височина 23,5 cm