ACO Stormbrixx HD

Инфилтрационна система

# Текст за спецификации

Система за съхранение и инфилтриране на дъждовни води от полипропиленусилен със стъклени нишки, с възможност за съхранение на вода на 95% от брутния обем, възможност за видеонаблюдение на целия обем в 4 направления, със система за закрепяне на елементите тип „зидария“.

размери основно тяло (ДхШхВ): 1205 х 603 х 306 мм

- Материал: PP

- Цвят: черен

- Тегло: около 10кг

- Вертикална сила 420 kN/m²

- Хоризонтална якост на натиск 90 kN/m²

- Материал: полипропилен усилен със стъклени нишки

- Обем блок (2 основни елемента): 439 литра (417 литра нето)

Основни тела

Страничен панел					Покривен панел