ACO Combipoint РР

# Текст за спецификации

Решетка за уличен отток от чугун

Клас на натоварване C 250 и D 400,

съгласно БДС EN 124:2003

С чугунен кант за допълнителна здравина на отводнително тяло от серия Combipoint PP

Външен размер на рамката 300х524 мм

Строителна височина 100 mm

Размери на рамката 300 x 524

Кошница за едри отпадъци

Със заготвен детайл за отводняване по време на строителните работи

С 4 безболтови пластични елемента за заключване устойчиви на трафик

Чугунена рамка за поставяне на кошница за едри отпадъци с POWERPREN® уплътнение за износоустойчивост и шумоизолация

С два секретни болта за предотвратяване на вандализъм

Чугунена решетка с отваряне около 110° от двете страни и цялостно изваждане

Широчина на отвора 24 mm

Напреюно сечение на входа 570 cm2

Решетка 300х500 права форма

за уличен отток

ACO Combipoint РР

Уличен отток

# Текст за спецификации

Водоплътно тяло от PP(полипропилен)

С EPDM уплътнение

Водоплътен до 0.5 бара

Кошница за едри отпадъци

Без утаителна част

Строителна височина 720mm

Заустване на DN150

Минимален хидравличен капацитет 15l/s