ACO Combipoint РР

Решетка 500х500 права форма

# Текст за спецификации

Точков дъждовен отток със система за разпределяне на натоварването в пътното платно

Решетка за уличен отток от чугун

Клас на натоварване C 250 / D 400,

съгласно БДС EN 124:2003

Външен размер на рамката 500 х 534 мм

Строителна височина 150 mm

Размери на рамката 500 x 524

Със заготвен детайл за отводняване по време на строителните работи

С 4 безболтови пластични елемента за заключване устойчиви на трафик

С кошница за едри отпадъци

Чугунена/бетонова рамка за поставяне на кошница за едри отпадъци с POWERPREN® уплътнение

Чугунена решетка с отваряне около 110° от двете страни и цялостно изваждане

Широчина на отвора 24 mm

Напрено сечение на входа 1040 cm2

за уличен отток

ACO Combipoint РР

Уличен отток

# Текст за спецификации

Водоплътно тяло от PP(полипропилен)

С EPDM уплътнение

Водоплътен до 0.5 бара

С утаителна част

С гумени подложки за износоустойчивост и шумоизолация

С два секретни болта за предотвратяване на вандализъм

Строителна височина 990mm,

Заустване на DN150

Минимален хидравличен капацитет 19,5l/s