ACO Drainlock Решетка с правоъгълни отвори 30 х 10 mm

от поцинкована или неръждаема стомана, клас B125 с номинална широчина 200 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock с правоъгълни отвори

от поцинкована или неръждаема стомана съвместима с отводнителни улеи ACO MultiDrain V200 и ACO XtraDrain X200

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock

за фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване B125

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 200 mm

строителна широчина: 223 mm

дължина: 1000 / 500 mm

размер на отворите: 30 х 10 mm

площ на водоприемни отвори: 1 199 cm2/m

тегло: 5,2 / 2,6 kg

ACO Drainlock Решетка с правоъгълни отвори 30 х 15 mm

от поцинкована или неръждаема стомана, клас B125 с номинална широчина 200 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock с правоъгълни отвори

от поцинкована или неръждаема стомана съвместима с отводнителни улеи ACO MultiDrain V200 и ACO XtraDrain X200

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock

за фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване B125

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 200 mm

строителна широчина: 223 mm

дължина: 1000 / 500 mm

размер на отворите: 30 х 15 mm

площ на водоприемни отвори: 1 690 cm2/m

тегло: 6,3 / 3,3 kg; 7,0 / 3 ,5 kg

ACO Drainlock Решетка с правоъгълни отвори 17 х 23 mm

от поцинкована стомана клас C250 с номинална широчина 200 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с правоъгълни отвори от поцинкована или неръждаема стомана

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V200 и ACO XtraDrain X200

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до C250

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 200 mm

строителна широчина: 223 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 17 х 23 mm

площ на водоприемни отвори: 1 541 cm2/m

тегло: 12,0 / 6,0 kg

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори

от чугун клас C250 с номинална широчина 200 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори от сферографитен чугун EN-GJS

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V200 и ACO XtraDrain X200

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до C250

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 200 mm

строителна широчина: 223 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 12 mm

площ на водоприемни отвори: 740 cm2/m

тегло: 8,6 kg

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори

от чугун клас C250 с номинална широчина 200 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори от сферографитен чугун EN-GJS

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V200 и ACO XtraDrain X200

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до C250

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 200 mm

строителна широчина: 223 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 17 х 23 mm

площ на водоприемни отвори: 905 cm2/m

тегло: 7,5 kg

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори

от чугун клас D400 с номинална широчина 200 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори от сферографитен чугун EN-GJS

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V200 и ACO XtraDrain X200

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 200 mm

строителна широчина: 223 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 12 mm

площ на водоприемни отвори: 740 cm2/m

тегло: 9,8 kg

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори

от чугун клас D400 с номинална широчина 200 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори от сферографитен чугун EN-GJS

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V200 и ACO XtraDrain X200

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 200 mm

строителна широчина: 223 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 26 х 14 mm

площ на водоприемни отвори: 756 cm2/m

тегло: 11,7 kg

ACO Drainlock Решетка с правоъгълни отвори 16 х 22 mm

от поцинкована или неръждаема стомана клас D400 с номинална широчина 200 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Microgrip Решетка с правоъгълни отвори от поцинкована или неръждаема стомана

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V200 и ACO XtraDrain X200

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 16 х 22 mm

площ на водоприемни отвори: 1 391 cm2/m

тегло: 16,0 / 7,9 kg

ACO Drainlock Верижна решетка за Lightpoint вградено осветление с отвори

от чугун клас D400 с номинална широчина 200 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Верижна решетка за Lightpoint с отвори и LED точкови светлини в бяло или синьо от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V200 и ACO XtraDrain X200

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 12 mm

площ на водоприемни отвори: 715 cm2/m

тегло: 9,6 kg

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори

от чугун клас Е600 с номинална широчина 200 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори от сферографитен чугун EN-GJS

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V200

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до E600

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 200 mm

строителна широчина: 223 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 12 mm

площ на водоприемни отвори: 740 cm2/m

тегло: 11,9 kg

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори

от чугун клас Е600 с номинална широчина 200 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори от сферографитен чугун EN-GJS

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V200

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до Е600

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 200 mm

строителна широчина: 223 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 26 х 14 mm

площ на водоприемни отвори: 756 cm2/m

тегло: 11,7 kg

ACO Drainlock Капак

от чугун клас Е600 с номинална широчина 200 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Капак от сферографитен чугун EN-GJS съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V200

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до Е600

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 200 mm

строителна широчина: 223 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: -

площ на водоприемни отвори: -

тегло: 12,6 kg

ACO Drainlock Flensburger Welle

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 200 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Flensburger Welle от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V200 и ACO XtraDrain X200

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 200 mm

строителна широчина: 223 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 10,3 mm

площ на водоприемни отвори:

тегло: 13,0 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Flag

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 200 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Flag от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V200 и ACO XtraDrain X200

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 200 mm

строителна широчина: 223 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 12 mm

площ на водоприемни отвори:

тегло: 12,0 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Itzehoe- Stör

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 200 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Itzehoe- Stör от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V200 и ACO XtraDrain X200

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 200 mm

строителна широчина: 223 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 10,4 mm

площ на водоприемни отвори:

тегло: 13,3 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Renne 1

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 200 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Renne 1 от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V200 и ACO XtraDrain X200

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 200 mm

строителна широчина: 223 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 9 mm

площ на водоприемни отвори:

тегло: 12,25 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Renne 2

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 200 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Renne 2 от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V200 и ACO XtraDrain X200

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 200 mm

строителна широчина: 223 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 9 mm

площ на водоприемни отвори:

тегло: 12,25 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Renne 3

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 200 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Renne 3 от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V200 и ACO XtraDrain X200

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 200 mm

строителна широчина: 223 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 9 mm

площ на водоприемни отвори:

тегло: 12,25 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Renne 4

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 200 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Renne 4 от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V200 и ACO XtraDrain X200

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 200 mm

строителна широчина: 223 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 9 mm

площ на водоприемни отвори:

тегло: 12,25 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Renne 5

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 200 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Renne 5 от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V200 и ACO XtraDrain X200

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 200 mm

строителна широчина: 223 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 9 mm

площ на водоприемни отвори:

тегло: 12,25 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Square with hearts

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 200 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Square with hearts от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V200 и ACO XtraDrain X200

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 200 mm

строителна широчина: 223 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: : ø 18 mm

площ на водоприемни отвори: 196,19

тегло: 13,3 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Square

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 200 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Square with hearts от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V200 и ACO XtraDrain X200

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 200 mm

строителна широчина: 223 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: ø 8 mm

площ на водоприемни отвори: 440 cm2/m

тегло: 13,1 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Ränna Mönster

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 200 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска Ränna Mönster от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V200 и ACO XtraDrain X200

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 200 mm

строителна широчина: 223 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 12,3 mm

площ на водоприемни отвори: 773.4 cm2/m

тегло: 13,1 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.