ACO Drainlock Решетка с напречни отвори 10 mm

от поцинкована или неръждаема стомана, клас А15 с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock с напречни отвори от поцинкована или неръждаема стомана съвместима с отводнителни улеи ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock

за фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване А15

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 1000 mm

размер на отворите: 10 mm

площ на водоприемни отвори: 312 cm2/m

тегло: 1,9 / 2,0 kg

ACO Drainlock Решетка с кръгли отвори 6 mm

от поцинкована или неръждаема стомана, клас А15 с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock с кръгли отвори от поцинкована или неръждаема стомана съвместима с отводнителни улеи ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock

за фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване А15

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 1000mm

размер на отворите: ø 6 mm

площ на водоприемни отвори: 178 cm2/m

тегло: 2,9 / 2,9 kg

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори 11 mm

от поцинкована или неръждаема стомана, клас А15 с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock с надлъжни отвори от поцинкована или неръждаема стомана съвместима с отводнителни улеи ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock

за фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване А15

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 1000 / 500 mm

размер на отворите: 11 mm

площ на водоприемни отвори: 920 cm2/m

тегло: 3,2 / 1,8 / 3,2 / 1,5 kg

ACO Drainlock Eyeleds Решетка с напречни отвори 8 mm и вградено осветление

от композитен материал, клас B125 с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Eyeleds Решетка с напречни отвори и вградено осветление от композитен материал (ПП) съвместима с отводнителни улеи ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock

за фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване B125

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 8 mm

площ на водоприемни отвори: 284 cm2/m

диаметър на осветително тяло: 20 mm

тегло: 0,9 kg, без трансформатор и комплект.

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори 8 mm

от композитен материал, клас B125 с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори от композитен материал (ПП) съвместима с отводнителни улеи ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock

за фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване B125

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 8 mm

площ на водоприемни отвори: 284 cm2/m

тегло: 0,9 kg

ACO Drainlock Microgrip Решетка с напречни отвори 8 mm

от композитен материал, клас B125 с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Microgrip Решетка с напречни отвори, противоплъзгаща от композитен материал (ПП) съвместима с отводнителни улеи ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock

за фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване B125

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 8 mm

площ на водоприемни отвори: 284 cm2/m

тегло: 0,9 kg

ACO Drainlock Решетка с правоъгълни отвори 30 х 10 mm

от поцинкована или неръждаема стомана, клас B125 с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock с правоъгълни отвори

от поцинкована или неръждаема стомана съвместима с отводнителни улеи ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock

за фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване B125

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 1000 / 500 mm

размер на отворите: 30 х 10 mm

площ на водоприемни отвори: 845 cm2/m

тегло: 3,2 / 1,6 kg

ACO Drainlock Решетка с правоъгълни отвори 30 х 15 mm

от поцинкована или неръждаема стомана, клас B125 с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock с правоъгълни отвори

от поцинкована или неръждаема стомана съвместима с отводнителни улеи ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock

за фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване B125

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 1000 / 500 mm

размер на отворите: 30 х 15 mm

площ на водоприемни отвори: 880 cm2/m

тегло: 3,2 / 1,6 kg

ACO Drainlock Q+ Решетка с напречни отвори

от поцинкована или неръждаема стомана, клас B125 с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Q+ Решетка с напречни отвори от поцинкована или неръждаема стомана съвместима с отводнителни улеи ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock

за фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване B125

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 1000 / 500 mm

размер на отворите: 10 mm

площ на водоприемни отвори: 676 cm2/m

тегло: 6,5 / 3,3 kg

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори

от неръждаема стомана, клас B125 с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори от неръждаема стомана съвместима с отводнителни улеи ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock

за фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване B125

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 1000 / 500 mm

размер на отворите: 6 x 28  mm

площ на водоприемни отвори: 465 cm2/m

тегло: 3,6 / 1,8 kg

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори

от чугун клас B125 с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори от сферографитен чугун EN-GJS

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до B125

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 12 mm

площ на водоприемни отвори: 371 cm2/m

тегло: 2,3 kg

ACO Drainlock Heelguard Решетка с напречни отвори

от чугун клас C250 с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Heelguard Решетка с напречни отвори от сферографитен чугун EN-GJS

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до C250

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 5 mm

площ на водоприемни отвори: 191 cm2/m

тегло: 3,8 kg

ACO Drainlock Microgrip Решетка с напречни отвори

от композитен материал клас C250 с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Microgrip Решетка с напречни отвори, противоплъзгаща от композитен материал (ПП) съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до C250

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 8 mm

площ на водоприемни отвори: 284 cm2/m

тегло: 1,0 kg

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори

от поцинкована стомана клас C250 с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Microgrip Решетка с напречни отвори от поцинкована стомана

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до C250

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 10 mm

площ на водоприемни отвори: 312 cm2/m

тегло: 2,6 / 1,5 kg

ACO Drainlock Решетка с правоъгълни отвори 23 х 11 mm

от поцинкована стомана клас C250 с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Microgrip Решетка с напречни отвори от поцинкована стомана

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до C250

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 23 х 11 mm

площ на водоприемни отвори:

тегло:

ACO Drainlock Решетка с кръгли отвори 6 mm

от поцинкована или неръждаема стомана клас C250 с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Microgrip Решетка с кръгли отвори от поцинкована или неръждаема стомана

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до C250

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: ø 6 mm

площ на водоприемни отвори: 178 cm2/m

тегло: 4,8 / 2,3 kg.

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори

от чугун клас C250 с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори от сферографитен чугун EN-GJS

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до C250

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 12 mm

площ на водоприемни отвори: 371 cm2/m

тегло: 3,2 kg

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори

от чугун клас C250 с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори от сферографитен чугун EN-GJS

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до C250

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 31 х 12 mm

площ на водоприемни отвори: 433 cm2/m

тегло: 3,5 kg

ACO Drainlock Верижна решетка за Lightpoint вградено осветление с отвори

от чугун клас D400 с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Верижна решетка за Lightpoint с отвори и LED точкови светлини в бяло или синьо от сферографитен чугун EN-GJS съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 12 mm

площ на водоприемни отвори: 350 cm2/m

тегло: 4,1 kg

ACO Drainlock Решетка с правоъгълни отвори 23 х 11 mm

от поцинкована стомана клас D400 с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори от поцинкована стомана съвместима с отводнителни улеи ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 23 х 11 mm

площ на водоприемни отвори:

тегло:

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори

от чугун клас D400 с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори от сферографитен чугун EN-GJS

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 12 mm

площ на водоприемни отвори: 371 cm2/m

тегло: 3,8 kg

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори

от чугун клас D400 с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори от сферографитен чугун EN-GJS

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 28 х 12 mm

площ на водоприемни отвори: 433 cm2/m

тегло: 4,5 kg

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори

от чугун клас Е600 с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори от сферографитен чугун EN-GJS

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до Е600

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 12 mm

площ на водоприемни отвори: 371 cm2/m

тегло: 3,8 kg

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори

от чугун клас Е600 с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори от сферографитен чугун EN-GJS

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до Е600

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 28 х 12 mm

площ на водоприемни отвори: 433 cm2/m

тегло: 4,5 kg

ACO Drainlock Капак

от чугун клас Е600 с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Капак от сферографитен чугун EN-GJS съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до Е600

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: -

площ на водоприемни отвори: -

тегло: 5,5 kg