ACO MultiDrain

отводнителен улей V100 тип 20.0

# Текст за спецификации

Отводнителен улей с V-образно сечение от полимербетон и защитен ръб от поцинкована стомана или неръждаема стомана,  или чугун

Клас на натоварване от A15 до Е600, съгласно

БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: натурален

Опция с изход за вертикално заустване с маншетно уплътнение (LLD)

Номинална ширина 10 cm                                                                                                              Строителна ширина 13,5 cm

Дължина 100 cm

Строителна височина: 25 cm

- стандартен улей 25 cm

- с LLD-маншетно уплътнение DN110  26 cm

*Моля изтрийте ненужното

ACO MultiDrain

# Текст за спецификации

Отводнителен улей с V-образно сечение от полимербетон и защитен ръб от поцинкована стомана или неръждаема стомана,  или чугун

Клас на натоварване от A15 до Е 600, съгласно

БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: натурален

Опция със заготвен отвор за вертикално заустване

(DN110) или

С интегрирано маншетно уплътнение (DN110)

Със странично заготвени отвори за ъглови,

Т-образни или кръстосани връзки Номинална ширина 10 cm                                                                                                              Строителна ширина 13,5 cm

Дължина 50 cm

Строителна височина:

- с интегрирано маншетно уплътнение DN110 25 cm

- с LLD-Тръбна връзка  DN110 26 cm

*Моля изтрийте ненужното

отводнителен улей V100 тип 20.0–

0,5 м елемент

ACO MultiDrain

отводнителен улей V100 тип 20.0–

водосъбирателна шахта

Текст за спецификации

Водосъбирателна шахта от полимербетон със защитен ръб от поцинкована стомана или неръждаема стомана,  или чугун

Цвят: натурален

Клас на натоварване от A15 до Е600, съгласно БДС EN 1433:2003

Със заключване

С интегрирано маншетно уплътнение (DN 110 или DN150)

С кошница за едри отпадъци от пластмаса PP

Номинална ширина 10 cm

Строителна ширина 13,5 cm

Дължина 50 cm

Строителна височина на ниска събирателна шахта с LLD- тръбна връзка 45 cm

Строителна височина на висока събирателна шахта с LLD- тръбна връзка 60 cm

Строителна височина на ниска събирателна шахта с излята PE-HD тръбна връзка 65 cm

*Моля изтрийте ненужното