ACO MultiDrain

отводнителен улей V150S тип 20.0

# Текст за спецификации

Отводнителен улей с V-образно сечение от полимербетон и защитен ръб от поцинкована стомана или неръждаема стомана, или чугун

Клас на натоварване от A15 до Е600, съгласно

БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: натурален

С изход за вертикално заустване с маншетно уплътнение (LLD)

Номинална ширина 15 cm                                                                                                              Строителна ширина 18,5 cm

Дължина 100 cm

Строителна височина:

- стандартен улей  31 cm

- с LLD-маншетно уплътнение DN150  32 cm

*Моля изтрийте ненужното

ACO MultiDrain

отводнителен улей V150S тип 20.0–

# Текст за спецификации

Отводнителен улей с V-образно сечение от

полимербетон и защитен ръб от поцинкована стомана или неръждаема стомана, или чугун

Клас на натоварване от A15 до Е600, съгласно

БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: натурален

Със заготвен отвор за вертикално заустване

(DN150) или

С интегрирано маншетно уплътнение (DN150)

Със странично заготвени отвори за ъглови,

Т-образни или кръстосани връзки

Номинална ширина 15 cm                                                                                                              Строителна ширина 18,5 cm

Дължина 50 cm

Строителна височина:

- с интегрирано маншетно уплътнение DN150  31 cm

- с LLD-Тръбна връзка  DN150  32 cm

*Моля изтрийте ненужното

0,5 м елемент

ACO MultiDrain

отводнителен улей V150 тип 20.0–

водосъбирателна шахта

Текст за спецификации

Водосъбирателна шахта от полимербетон със защитен ръб от поцинкована стомана или неръждаема стомана, или чугун

Цвят: натурален

Клас на натоварване от A15 до Е600, съгласно БДС EN 1433:2003

Със заключване

С интегрирано маншетно уплътнение (DN150 или DN200)

С кошница за едри отпадъци от пластмаса PP

Номинална ширина 15 cm

Строителна ширина 18,5 cm

Дължина 50 cm

Строителна височина на събирателна шахта с LLD- тръбна връзка 61 cm

Строителна височина на събирателна шахта с излята PE-HD тръбна връзка 66,5 cm

*Моля изтрийте ненужното