ACO XtraDrain

отводнителен улей X100C

# Текст за спецификации

Oтводнителен улей с V-образно сечение от полипропилен PP и защитен ръб от композитен материал, с хексагонална структура за структурна стабилност

Kлас на натоварване от A15 до С250, съгласно

БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: черен

Странични заготвени отвори за ъглови, Т-образни и кръстосани връзки

Със заготвен отвор за адаптер за вертикално заустване

Номинална ширина 10 cm                                                                                                              Строителна ширина 13,8 cm

Дължина 100 cm

Строителна височина 15 cm

Тегло 1,9 kg

ACO XtraDrain

отводнителен улей X100C –

ревизионна шахта с адаптор

Текст за спецификации

Водосъбирателна шахта от полипропилен

Подходящ за отводнителен улей X100

Цвят: черен

Клас на натоварване от A15 до С250, съгласно БДС EN 1433:2003

Със  заготвен отвор за тръбна връзка  DN110 или DN160

С кошница за едри отпадъци от пластмаса PP

Височина 51,2 cm

Тегло 2 kg

*Моля изтрийте ненужното