ACO XtraDrain

отводнителен улей X150S

# Текст за спецификации

Oтводнителен улей с V-образно сечение от полипропилен PP и защитен ръб от поцинкована стомана, с хексагонална структура за структурна стабилност

Kлас на натоварване от A15 до D400, съгласно БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: черен

Странични заготвени отвори за ъглови, Т-образни и кръстосани връзки

Номинална ширина 15 cm                                                                                                              Строителна ширина 19,2 cm

Дължина 100 cm

Строителна височина 21 cm

Тегло 4 kg

ACO XtraDrain

отводнителен улей X150S –

ревизионна шахта с адаптор

Текст за спецификации

Водосъбирателна шахта от полипропилен

Подходящ за отводнителен улей X150

Цвят: черен антрацит

Клас на натоварване от A15 до С250, съгласно БДС EN 1433:2003

Със  заготвен отвор за тръбна връзка  DN110 или DN160

С кошница за едри отпадъци

Височина 51,2 cm

Тегло 3,7 kg

*Моля изтрийте ненужното